# СЕМИНАРСКИ РАД

# Примењена вештачка интелигенција

# Примена вештачке интелигенције (AI) у микроконтролерима

# Аутор: Алекса Антић 131/23 РИ

Садржај

Увод	2

Edge AI – Интелигенција на ивици мреже	3

TinyML – Машинско учење на микроконтролерима	4

Хардверска ограничења микроконтролера	5

Оптимизација AI модела за TinyML	6

Животни циклус TinyML модела	7

Примене TinyML технологије	8

Платформе и алати	9

Предности и изазови TinyML-а	10

Закључак	11

ЛИТЕРАТУРА	12

## Увод

Развој технолошких система у 21. веку довео је до масовне примене вештачке интелигенције у различитим доменима – од медицине, роботике, финансијских анализа, па све до потрошачке електронике. До скоро, AI је била резервисана искључиво за системе који располажу великом рачунарском снагом, као што су сервери и графичке станице. Међутим, увођењем концепта Edge AI и TinyML омогућило је премештање интелигентних алгоритама на уређаје мале снаге, укључујући микроконтролере.

Микроконтролери се традиционално користе за једноставне задатке – читање сензора, управљање моторима, извршавање логичких операција и контролу уређаја. Они имају изузетно ограничене ресурсе: мало RAM меморије, ограничену Flash меморију, ниску фреквенцију процесора и често немају могућности динамичке алокације меморије. Ипак, уз праву оптимизацију, могу да извршавају AI алгоритме, што је револуционарно за читав IoT екосистем[1].

Циљ овог рада је да детаљно објасни основе Edge AI концепта, TinyML архитектуре, технике оптимизације AI модела, примене у реалним системима, као и изазове које ова технологија доноси. Рад ће такође представити светске трендове у развоју микроконтролера са интегрисаним NPU акцелераторима, као и потенцијалну будућност овог брзорастућег поља.

## Edge AI – Интелигенција на ивици мреже

Edge AI представља обраду података директно на уређају, без потребе за конекцијом ка удаљеном серверу. Овај приступ доноси бројне предности у односу на cloud AI.

- Мање кашњење (латенција) – одговори система су тренутни.

- Боља приватност – подаци не напуштају уређај.

- Независност од интернет конекције – систем ради чак и када нема мреже.

- Мања цена процесирања – нема потребе за скупим cloud сервисима.

- Смањена потрошња енергије -  слање података преко мреже троши много енергије.

Edge AI се користи у уређајима као што су паметне камере, индустрисјки сензори, роботи, паметни сатови и разни IoT уређаји. Због своје природе, Edge AI рачунарске системе који су мали, јефтини и енергетски ефикасни[2].

## TinyML – Машинско учење на микроконтролерима

TinyML представља уско специјализовано подручје машинског учења усмерено на развој и извршавање модела на уређајима ограничених ресурса. Типични микроконтролер (MSU) имају десетине пута мање меморије од мобилних телефона, али TinyML моделима омогућено је да раде чак и са:

- 32-256KB RAM-а.

- 256KB – 1MB Flash меморије[3],

- процесорима који раде на 20-240 MHz.

Као таква, TinyML представља комбинацију оптимизације софтвера, специјализоване хардверске подршке и ефикасних алгоритама који омогућавају рад неуронских мрежа у окружењу које је раније било сматрано неспособним за AI задаче.

## Хардверска ограничења микроконтролера

Да би се разумела како TinyML функционише, потребно је познавати ограничења микроконтролера. Она се могу груписати у неколико кључних области:

- RAM   меморија

RAM се користи за привремену обраду података. TinyML  модели морају да стану у неколико десетина килобајта. Сложене операције морају се извршавати на веома ограниченом простору[3].

- Flash  меморија

Flash   меморија садржи модел и програм који управља системом. TinyML модели морају бити драстично мањи у односу на оне који се користе у cloud AI окружењима.

- Процесор

Процесори на микроконтролерима немају сложене инструкције као модерни CPU  или GPU.  Често немају  FPU  јединицу, па је потребно избећи FP32 операције[4].

- Недостатак оперативног система

Microsystems немају OS, што значи да нема заштите меморије, нема динамичке алокације и нема виртуелизације[5].

Због ових ограничења неопходно је применити оптимизоване технике како би модели били довољно мали и ефикасни.

## Оптимизација AI модела за TinyML

Оптимизација је најважнији корак који омогућава рад неуронских мрежа на ограниченим уређајима.

- Квантизација

Квантизација смањује величину тежина модела са 32-битиних floating point вредности на 8-битне целобројне (INT8). Ово омогућава:

-до 4 пута мању величину модела,

-до 3 пута брже извршавање,

-мању потрошњу енергије[6].

- Проређивање

Проређивање подразумева уклањање тежина које имају минималан утицај на резултат. Модел постаје мањи, али скоро исто тачан[7].

- Компресија и TFLite Micro специјализација

TensorFlow Lite Micro је оптимизован за микроконтролере – нема динамичку алокацију меморије, модел се учитава као бинарни низ и извршава се у једном statically-allocated арени[3].

- Хардверска акцелерација

Нови микроконтролери укључују NPU(Neural Processing Unit) који драстично убрзавају рад TinyML модела.

## Животни циклус TinyML модела

Животни циклус TinyML модела састоји се из четири фазе:

- Тренинг

Модел се обучава на јаким серверима где се користе  FP32 операције.

- Оптимизација

Примењују се квантизација, проређивање и компресија[7].

- Deployment

Модел се претвара у TFLite Micro формат и копира се у Flash меморију микроконтролера[3].

- Inference

Микроконтролер извршава модел у реалном времену и доноси закључке на основу података са сензора[3].

Овај приступ омогућава моделима да раде у окружењима без интернета, без cloud инфраструктуре и са минималном енергијом.

## Примене TinyML технологије

TinyML има огроман потенцијал. У наставку су описане најзначајније области примене:

- Аудио системи

Могуће је препознавање гласовних команди, откривање буке, вибрација и аномалија у звуку[3].

Примери: паметни асистенти, алати за откривање кварова.

- Компјутерски вид

TinyML омогућава препознавање облика, покрета, људи или животиња. Може да се користи у системима за безбедност[8].

- Индустријска дијагностика

Мотори и турбине могу имати сензоре који TinyML моделима откривају кварове[9].

- Паметне куће

Препознавање активности, контрола расвете, детекција присуства.

- Пољопривреда

Дронови и сензори могу пратити стање биљака, земљишта и влаге уз локалну обраду.

- Здравство

Паметни уређаји могу пратити виталне параметре без слања података[8].

## Платформе и алати

TinyML екосистем обухвата бројне алате и платформе.

Најважнији хардвер:

- ESP32[10]

- STM32[11]

- Arduino Nano 33 BLE Sense[12]

- ARM Cortex-M[4]

- Микроконтролери са интегрисаним NPU акцелераторима

Најважнији софтвер:

- TensorFlow Lite for Microcontrollers

- Edge Impulse

- uTensor

- CMSIS-NN

Edge Impulse постаје водећа платформа јер омогућава визуелни рад са моделима, генерисање кода и тестирање система без потребе за дубоким ML  знањем.

## Предности и изазови TinyML-а

TinyML технологија доноси огромне предности:

-изузетно ниска потрошња енергије,

-офлајн рад без интернета[3],

-изузетно мала латенција[9],

-боља приватност,

-способности уређаја да буду аутономни[13].

Ипак постоје и бројни изазови:

-ограничена меморија,

-ограничена прецизност,

-сложеност оптимизације,

-потреба за специјализованим алатима,

-потешкоће у ажурирању модела[3].

Развој TinyML-а зависи од балансирања између тачности и ефикасности модела.

## Закључак

Микроконтролери и TinyML мењају начин на који се вештачка интелигенција користи. Технологије Edge AI и TinyML омогућавају да уређаји мале потрошње извршавају сложене алгоритме, чиме постају паметнији и независнији. Очекује се да ће се све више уређаја ослањати на локалну AI обраду.

У наредним годинама видећемо још већи напредак TinyML-а, са интеграцијом NPU акцелератора и напредних оптимизационих техника. TinyML представља један од најперспективнијих праваца развоја IoT технологија и интелигентних система.

## ЛИТЕРАТУРА

[1] - TinyML: Tools, Applications, Challenges, and Future Research Directions

URL: [2303.13569] TinyML: Tools, Applications, Challenges, and Future Research Directions

[2] -  What is edge AI?

URL: What Is Edge AI? | IBM

[3] – LiteRT for Microcontrollers

URL: LiteRT for Microcontrollers  |  Google AI Edge  |  Google AI for Developers

[4] – ARM Cortex-M33 Devices Generic User Guide

URL: Arm Cortex-M33 Devices Generic User Guide r0p4

[5] – Embedded ML Survey

URL: Machine Learning for Microcontroller-Class Hardware: A Review - PMC

[6] – TensorFlow Lite Quantization

URL: Post-training quantization  |  Google AI Edge  |  Google AI for Developers

[7] – TensorFlow Lite Quantization

URL: Trim insignificant weights  |  TensorFlow Model Optimization

[8] – Hardvard TinyML Research

URL: Welcome to the Tiny Machine Learning Open Education Initiative (TinyMLedu)

[9] – MIT Industrial ML

URL: MCUNet: Tiny Deep Learning on IoT Devices

[10] – ESP32

URL: ESP32 Wi-Fi & Bluetooth SoC | Espressif Systems

[11]  - STM32

URL: STM32 Microcontrollers (MCUs) - STMicroelectronics

[12] – Arduino Nano 33 BLE

URL: Nano 33 BLE | Arduino Documentation

[13] – TinyML

URL: Advancing Edge AI for Education & Innovation | Edge AI Foundation